机械臂多 ctrl_mode 实验
调试话题、rosbag 录制与绘图说明

配套文件：两份已加 debug 话题的 C++ 代码 + 本说明文档

| 适用对象 | Unitree Z1 / ROS Noetic / MoveIt 实时末端位姿控制 + 高频关节角下发 |
| --- | --- |
| 配套源码 | real_time_mixed_ctrl_solver_debug.cpp high_freq_control_debug.cpp |
| 本文用途 | 给出最终录包命令、回放命令、话题释义，以及后续绘图与实验组织建议。 |

本次修改原则：只增加可观测性，不主动改动控制主流程与控制量定义。

# 1. 已加入的 debug 话题

为保证后续 rosbag 能完整复盘“输入 → 中间量 → IK 输出 → 下发命令 → 实际反馈”的链路，本次在两份代码中增加了以下调试话题。

## 1.1 实时位姿控制节点新增话题

| 话题名 | 消息类型 | 来源 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| /debug/ctrl_mode | std_msgs/Int32 | real_time_mixed_ctrl_solver | 记录当前 ctrl_mode。建议结合 bag 文件名同时使用。 |
| /debug/ik_solved | std_msgs/Bool | real_time_mixed_ctrl_solver | 记录每次 IK 是否求解成功，便于做成功率统计。 |
| /debug/ik_solve_time | std_msgs/Float64 | real_time_mixed_ctrl_solver | 记录每次 IK 耗时，可比较不同模式下求解负担。 |
| /debug/processed_aruco_pose | geometry_msgs/PoseStamped | real_time_mixed_ctrl_solver | 记录 ArUco 原始位姿经过坐标变换后的结果。 |
| /debug/processed_realsense_pose | geometry_msgs/PoseStamped | real_time_mixed_ctrl_solver | 记录 Realsense 原始位姿经过坐标变换后的结果。 |
| /debug/anchor_pose | geometry_msgs/PoseStamped | real_time_mixed_ctrl_solver | 记录当前位置控制使用的锚点位置。 |
| /debug/current_pose | geometry_msgs/PoseStamped | 原代码已存在 | 平滑后的位姿，真正进入 IK 的位姿。 |
| /debug/k_aruco_pos_ctrl | std_msgs/Float64 | 原代码已存在 | mixed_pos 模式下 Touch 位置缩放因子。 |

## 1.2 高频关节角下发节点新增话题

| 话题名 | 消息类型 | 来源 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| /debug/high_freq/goal_positions | std_msgs/Float64MultiArray | high_freq_control | 当前关节目标角，来自上游 IK 节点输出。 |
| /debug/high_freq/current_values | std_msgs/Float64MultiArray | high_freq_control | 高频下发节点内部渐进更新后的关节命令值。 |
| /debug/high_freq/actual_joint_positions | std_msgs/Float64MultiArray | high_freq_control | 从 /joint_states 提取的实际关节角。 |
| /debug/high_freq/all_reached | std_msgs/Bool | high_freq_control | 是否全部关节达到当前目标，可用于分段统计。 |

说明：原来的 /ttttttttarget_pose、/goal_joint_positions、/joint_group_position_controller/command、/joint_states、/end_effector_pose 仍然是主分析链路中的关键话题，这次没有删除。

# 2. 最终推荐的 rosbag 录制与回放命令

建议所有 ctrl_mode 都录同一套“超集话题”，这样离线分析脚本无需按模式切换字段。

## 2.1 录包命令（推荐正式实验版）

rosbag record -O exp_${MODE}_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).bag \
/Geomagic/pose \
/Geomagic/joy \
/Touch_Pose_increment \
/Touch_Anchor_updated \
/aruco_single/pose \
/aruco_single/aruco_detected_flag \
/detected_plane_pose_link00 \
/back_to_home_arm \
/back_to_zero_arm \
/ttttttttarget_pose \
/debug/current_pose \
/debug/k_aruco_pos_ctrl \
/debug/ctrl_mode \
/debug/ik_solved \
/debug/ik_solve_time \
/debug/processed_aruco_pose \
/debug/processed_realsense_pose \
/debug/anchor_pose \
/goal_joint_positions \
/joint_group_position_controller/command \
/joint_states \
/debug/high_freq/goal_positions \
/debug/high_freq/current_values \
/debug/high_freq/actual_joint_positions \
/debug/high_freq/all_reached \
/end_effector_pose \
/tf \
/tf_static

建议同时保存参数：rosbag 默认不保存参数服务器中的参数，尤其是 ctrl_mode、joint_speed、initial_position、各类增益与平滑系数。

rosparam dump exp_${MODE}_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)_params.yaml

## 2.2 回放命令（用于 rqt_plot / 自己写节点复盘）

rosparam set use_sim_time true

rosbag play exp_xxx.bag --clock --pause

rosparam set use_sim_time false

建议：回放时先暂停，然后启动 rqt_plot、rqt_bag 或你的绘图脚本，再开始播放；这样更容易对齐时间轴。

# 3. 录制话题说明（按分析链路组织）

| 层级 | 话题 | 核心用途 | 最适合看什么 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入层 | /Geomagic/pose | Touch 原始位姿 | 操作端姿态变化 | 与 /Geomagic/joy 联合看，判断姿态何时被允许更新。 |
| 输入层 | /Touch_Pose_increment | Touch 位置增量 | 位置控制激励量 | 是位置输入最直接的量，位置图优先看它。 |
| 输入层 | /Geomagic/joy | 按钮状态 | 白键/灰键对控制逻辑影响 | 姿态冻结、解锁等现象必须结合它解释。 |
| 输入层 | /aruco_single/pose | ArUco 原始检测位姿 | 视觉检测稳定性 | 用于判断感知端是否抖动。 |
| 输入层 | /aruco_single/aruco_detected_flag | 视觉是否检测到标记 | mixed_pos 权重变化原因 | 和 /debug/k_aruco_pos_ctrl 联合看。 |
| 输入层 | /detected_plane_pose_link00 | Realsense 检测位姿 | 平面对齐输入 | realsense_for_ori 模式的核心输入。 |
| 中间层 | /debug/processed_aruco_pose | ArUco 坐标变换后位姿 | 变换是否合理 | 与原始视觉位姿做对照。 |
| 中间层 | /debug/processed_realsense_pose | Realsense 坐标变换后位姿 | 变换是否合理 | 与原始视觉位姿做对照。 |
| 中间层 | /debug/anchor_pose | 位置控制锚点 | Touch 模式下位置基准 | 用于判断相对位移是围绕哪个参考点累加。 |
| 中间层 | /ttttttttarget_pose | 原始目标末端位姿 | 控制器想要的目标 | 是最核心的目标信号。 |
| 中间层 | /debug/current_pose | 平滑后末端位姿 | 真正送入 IK 的目标 | 建议和 target_pose 成对画图。 |
| 中间层 | /debug/k_aruco_pos_ctrl | mixed_pos 的位置缩放因子 | 共享控制强度变化 | 是解释 mixed_pos 响应差异的关键。 |
| 中间层 | /debug/ctrl_mode | ctrl_mode 编号 | 区分实验模式 | 建议同时把 mode 写进 bag 文件名。 |
| 中间层 | /debug/ik_solved | IK 成功/失败 | 求解稳定性 | 可直接统计成功率。 |
| 中间层 | /debug/ik_solve_time | IK 耗时 | 求解复杂度与波动 | 和视觉抖动、姿态剧变联合分析。 |
| 执行层 | /goal_joint_positions | IK 输出关节目标角 | 上游求解结果 | 是关节级目标，不是底层最终下发。 |
| 执行层 | /debug/high_freq/goal_positions | 高频节点接收到的目标角 | 检验目标传递是否一致 | 通常应与 /goal_joint_positions 一致或近似。 |
| 执行层 | /debug/high_freq/current_values | 高频节点内部渐进命令 | 下发器平滑过程 | 和 command 及实际关节角一起看。 |
| 执行层 | /joint_group_position_controller/command | 底层控制器实际收到的命令 | 最终执行指令 | 是离机械臂驱动最近的命令。 |
| 反馈层 | /debug/high_freq/actual_joint_positions | 高频节点内部记录的实际关节角 | 下发器视角的反馈 | 与 /joint_states 相互校验。 |
| 反馈层 | /joint_states | 实际关节状态 | 关节跟踪误差 | 关节误差统计必须用它。 |
| 反馈层 | /end_effector_pose | 实际末端位姿 | 末端跟踪误差 | 末端误差图、轨迹图的核心反馈。 |
| 辅助层 | /tf /tf_static | 坐标树 | 离线重算与核对坐标系 | 建议始终录制。 |

# 4. 实操绘图建议

下面按“先做通用图，再做模式专属图”的方式组织，适合你把多组 bag 按统一脚本处理。

## 4.1 所有模式都建议先画的通用图

| 图号 | 曲线/数据 | 图的用途 | 推荐做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 A | target_pose vs current_pose vs end_effector_pose | 比较原始目标、平滑输出、实际末端反馈 | 位置画 xyz 三条，姿态建议画四元数或转欧拉角后单独分图。 |
| 图 B | goal_joint_positions vs command vs joint_states | 比较 IK 目标、控制器命令、实际关节跟踪 | 每个关节单独一张图最清楚。 |
| 图 C | ik_solve_time + ik_solved | 统计 IK 的稳定性和负担 | 把失败点直接标在耗时曲线上。 |
| 图 D | Touch_Pose_increment vs 末端位置响应 | 分析位置输入到末端输出的传递特性 | 建议先截取单轴激励段做分析。 |

## 4.2 分模式绘图重点

only_touch

重点验证：Touch 增量到末端位置、Touch 姿态到末端姿态是否平稳。

建议优先画：/Touch_Pose_increment、/ttttttttarget_pose、/debug/current_pose、/end_effector_pose。

如果出现抖动，先区分是 target_pose 抖动，还是平滑后 current_pose 抖动，还是机械臂执行端抖动。

aruco_for_pos

重点验证：ArUco 位置输入是否稳定，视觉位置和 Touch 姿态是否被正确组合。

建议画：/aruco_single/pose、/debug/processed_aruco_pose、/ttttttttarget_pose、/end_effector_pose。

位置误差建议分三轴作图，并额外画位置误差范数。

aruco_for_ori

重点验证：Touch 位置 + ArUco 姿态的融合是否合理。

建议画：/Touch_Pose_increment、/debug/processed_aruco_pose、/ttttttttarget_pose、/end_effector_pose。

姿态误差不要只看单轴欧拉角，建议同时保留四元数内积或旋转角误差。

realsense_for_ori

重点验证：Realsense 平面姿态变换是否正确，姿态对齐是否连续。

建议画：/detected_plane_pose_link00、/debug/processed_realsense_pose、/debug/current_pose、/end_effector_pose。

如果姿态跳变，先检查检测输入，再检查 processed_realsense_pose，最后再看 IK 和执行。

mixed_pos

重点验证：检测标记时 K_aruco_pos_ctrl 的变化是否带来位置响应幅值变化。

建议画：/aruco_single/aruco_detected_flag、/debug/k_aruco_pos_ctrl、/Touch_Pose_increment、/end_effector_pose。

该模式最值得做“同一输入段在不同检测状态下的响应对比图”。

## 4.3 实验组织建议

每个 ctrl_mode 至少做三类激励：单轴小步进、连续往返扫描、典型任务动作。

所有实验尽量统一初始位姿、joint_speed、平滑系数和采样环境，否则横向对比意义会变差。

bag 文件名建议包含：日期、模式、实验编号、任务名、是否有视觉目标，例如 only_touch_trial02_line_20260308。

如果后续要出论文图，建议离线统一重采样到固定频率后再绘制，避免不同话题原始频率不一致导致曲线错位。

# 5. 本次交付文件

| 文件名 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| real_time_mixed_ctrl_solver_debug.cpp | 已加入实时位姿控制相关 debug 话题 | 替换或对照修改你的机械臂控制节点 |
| high_freq_control_debug.cpp | 已加入高频下发相关 debug 话题 | 替换或对照修改你的关节角下发节点 |
| 机械臂多ctrl_mode实验_调试话题与rosbag说明.docx | 命令、话题释义、绘图建议 | 实操与后续整理 |